ND-TG3碳硅分析仪安装方法及操作方法

ND-TG3碳硅分析仪安装方法：

ND-TG3碳硅分析仪采用交流200V/50Hz电源。采用标准三脚电源插头。为安全起见，请将插座接地端可靠接地。

仪器应安装在温度较低，灰尘相对较少的地方。请不要把仪表置于阳光直射之下。否则，会影响仪表使用寿命及测试精度。

安装仪器的载体应稳固，防止仪器坠落。

连接分析支座和接通电源后，请将仪表预热10分钟以上方可进行测试。

ND-TG3碳硅分析仪操作方法：

仪器的定碳杯放在分析支座上后，绿灯亮表明系统已经准备完毕，可以进行测量工作。铁水浇注进杯内后，黄灯亮（绿灯熄灭），仪表开始测量温度冷却曲线，根据仪表设定的参定值显示不同的参考信号，热分析仪则按照预设的程序进行计算CEL、C%、Si%等值。检测和计算完毕后，红灯亮（黄灯熄灭）。在红灯熄灭之后，就可以按下相应的按键读取相应的测定值。整个测量过程的状态指示为绿色灯、黄色灯、红色灯，依次亮直到全灭则整个测量过程完成。

下一篇文章：ND-TG3炉前碳硅分析仪设计原理

由诺鼎分析仪器公司技术部发布