ND-SC、ND-SD型智能三元素分析仪操作菜单

一、 建立标样曲线：

1、按通道Ⅰ（通道Ⅱ、通道Ⅲ）显示一个通道数值，加入水，按满度Ⅰ（满度Ⅱ、满度Ⅲ）通道数值自动跟踪显示为100.0，放去水。

2、加标样液后按A值输入。

3、按C值修改 标样含量 执行。

4、按功能  2  执行，等待打印结果。

5、按功能  9  ·        执行。

6、按退出 执行。

7、放去标样液后，加入水。

二、测定样品

1、按曲线  无  执行，调出所使用曲线。

2、按通道Ⅰ（通道Ⅱ、通道Ⅲ）显示一个通道数值，加入水，按满度Ⅰ（满度Ⅱ、满度Ⅲ），通道数值自动跟踪显示为100.0。

3、按退出 执行。

4、放去水，加入样品液体，即显示百分含量。

5、按打印 无   执行，即打印结果。

6、放去样品液后加入水。

注意事项：

1、开机后显示的数值为年 月 日，分别为4位、2位、2位，可输入调整值按执行更改，随后显示的为炉号，可输入数值后，按执行更改。

2、建立曲线 存贮曲线 二种功能均指每一通道中的第一条曲线操作，

3、每个键按下后，都要待其响应后，才按其余的键。